Operatie en Onderhoudsinstructies

Stapelaar

HS-T0809

Onderdelenlijst				EHS-T0809

HS-T0809

Lijst

Kantelbare Voorvorktanden

Hefboom

Krukas

Handvat

Parkeerrem

Operatie en onderhoud instructie

Hoge Hefwagen Heftruck HS-T0809

De handmatige hoge heftruck is (later "heftruck " uitsluitend) ontworpen voor het vervoer en het laden en lossen van materiaal, geladen op platforms of pallets, op vlakke en vaste ondergronden. Het is in staat om de afname en om pallets met matrialen te stapelen tot de maximale hefhoogte van de heftruck  en om  een lading geplaatst in een hek-pallet met een max hoogte. hoogte van 400 mm met stand van het zwaartepunt tot  200 mm  vorktanden  met meer dan <87> + </ 87> 20 °. Het vermindert de fysieke belasting van de persoon die het materiaal manipuleert.

Technische specificaties

|  | HS-T0809 |  |
| --- | --- | --- |
| Laadvermogen Lengte Breedte Hoogte Lengte van de vorktanden Breedte van de vorktanden Min. hoogte van de vorktanden boven vloer Level Breedte Voorvorktanden Gewicht Heftruck Gewicht Hijshoogte Draagvlak van de vorktanden Kantelhoek van de vorktanden Tillen met belasting (per 1 handmatige slag) Tillen zonder belasting (per 1 handmatige slag) | 800 1630 730 1230 1140 150 87 540 220 900 1140x540 ±20 ≥18 ≥60 | kg mm mm mm mm mm mm mm kg mm mm ° mm mm |

Operatie Instructies

De heftruck wordt door de producent geleverd samen met zijn hydraulische blok gevuld met hydraulische olie conform de standaarden volgens 65 6890. Het wordt bij dagelijks gebruik aanbevolen, de oliepeil één keer per maand te controleren. Het oliepeil niveau is voldoende, wanneer de peil direct onder de vulopening ligt (afgesloten met een plug) met de vorktanden neergelaten in de laagste stand. Voor het bijvullen van de olie, moet deze worden gefilterd door een 25 μm filter (alternatieve vullingen zijn SHELL TELLUST T 15, Mobil DTE 11 M, CASTROL Hyspin AWS 15) ).

Het uitbannen van de lucht uit de hydraulische olie

Wanneer het voertuig voor een langere periode wordt opgeslagen of wanneer er  een niet-deskundige reparatie is uitgevoerd, kan er lucht in hydraulica komen en zal dit resulteren tot een heftruck die niet correct fungeert. De lucht in de hydrauliek wordt aangegeven door de gedeeltelijke vrije beweging van de handgreep tijdens het pompen of ongelijkmatig draaien van de vorktanden die tijdens het tillen optreedt. Dit probleem kan in de eerste plaats worden verholpen door het controleren van de oliepeil. De bedieningshendel moet in de transportstand zijn ingeschakeld  (stand "O") door het pompen gedurende in deze stand,  kan de lucht vanaf de zuigerpomp in het gebied worden verwijderd. Schakel dan de bedieningshendel in de opheffing (stand "I"), en pomp de vorktanden tot de maximale hoogte boven de vloer en maak nog wat enkele slagen. Nu is het hydraulisch blok op een juiste manier ontlucht en kunt u de vorktanden verlagen tot de laagste stand boven de vloer.

Afstellen van de klep van het hydraulische blok

1.	Als de bedieningshendel is ingeschakeld in de laagste stand en de voorvorken tijdens het pompen niet omhoog komen, moet de  M5- Bout worden los gedraaid.

2.    Wanneer de bedieningshendel is ingeschakeld in de bovenste stand en de voorvorken tijdens het pompen niet omlaag komen, moet de  M5- Bout  steviger worden vastgedraaid.

Clutch

Moer M5

Operationele  Instructies

Een werknemer wiens leeftijd ouder is dan 18 jaar, die mentaal en fysiek geschikt is en alle veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het laden en lossen met behulp van lage hef-schaar heftrucks  en hun werking kent, mag de heftruck te bedienen. Operationele heftruck activiteiten worden uitgevoerd met behulp van het handvat en de besturingshendel, die verbonden is met het hydraulische blok. Tijdens het manipuleren (beginnende, heffen) met een lading die zwaarder is dan 600 kg is het nodig dat twee mensen de vrachtwagen bedienen.

Tillen

De hendel moet in de laagste stand zijn gepositioneerd (stand "I", zie de foto). Door het op en neer verplaatsen van de handgreep, genereert de hydraulische unit de kracht die nodig is voor het heffen van de lading.

Het vervoeren van de lading (transportstand)

e n.

De hendel moet in de middelste stand zijn gepositioneerd (stand “O”). In deze positie,is de laadhoogte constant. De hendel is in deze positie gefixeerd. De vorktanden zijn in hun onderste stand ca 200 mm boven de grond.

Verlagen

Druk op de controle hendel tot in de bovenste stand (stand "2"). Wanneer in deze positie, zal de veiligheidsklep in de hydraulische unit worden geopend en zakt het heftruck frame naar de laagste stand De snelheid van de verlaging neemt toe naarmate u meerdere malen op de bedieningshendel drukt.

pic. 1

Kantelen

Het kantelen van de vorktanden tot <235> + </ 235> 20 ° wordt mechanisch uitgevoerd door middel van een slinger (zie foto 2).

1 - Slinger	2 - Trapezium schroef

pic. 2

Laad diagram HS-T0809

Laatste / Lading, kg

Lading, kg

1000

600

1000

1600

2000

2350

2900

3350

4000

500

Hefhoogte, mm

Insmeer plan

| Pos. Nee. | Plaats van smering | Aantal plaatsen HS-T0809 | Type smeermiddel | Hoeveelheid smeermiddel | Pauze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Keten wiellager vorktanden lager spiraal Voorzijde wiellager Voorzijde wiellager Achterste wiellager | 1 4 2 2 4 4 | T – K3 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 | 0,01 kg 0.005 kg 0.005 kg 0.005 kg 0.005 kg 0.005 kg | Twee keer per jaar Eens per jaar Eens per jaar Eens per jaar Eens per jaar Eens per jaar |

Veiligheidsvoorschriften

Bij het hanteren van ladingen, zijn er operationele procedures, die de exploitanten tegen ongevallen en letsel beschermen en moeten worden gehanteerd. Deze worden vooral veroorzaakt door verkeerd beveiligde ladingen, door het overschrijden van het max. laadvermogen, of door het verschuiven van de heftruck op slechte vervoersoppervlakken. Dorpels en soortgelijke obstakels moeten worden genivelleerd door middel van loopbruggen, alsmede bruggen tussen naburige vloeren.

Het is verboden:

•	om de heftruck  te gebruiken voor werkzaamheden op hellende vlakken

•	om eventuele reparaties en onderhoud uit te voeren op een heftruck met inbegrepen lading.

•	om ladingen te verplaatsen met een zwaartepunt hoger dan 500 mm

•	 om ladingen te vervoeren tijdens het tillen en deze hoger zijn dan is gespecificeerd,  200 mm boven de grond, behalve technologische essentieel vervoer

Nota:

•	 technologische essentieel transport houdt in afname en plaatsing van de lading op de stapelplaats.

Het is nodig:

•	om het laad schema tijdens het manipuleren van de lading te bewaren, deze is op elke stapelaar bevestigd.

Verwijdering van het product

De gebruiker van het product is na het einde van de technische levensduur aansprakkelijk:

1.	Voor het aftappen van hydraulisch systeem  en de olie en te overhandigen voor recycling

2.	Voor het  overhandigen van alle metalen onderdelen voor recycling

3.	Voor het plaatsen van alle kunststof onderdelen in het gemeentelijk afval systeem.

Ketting

HS-T0809

| Ketting 12 A-1 | L=857 (46 links) | 1 pcs |
| --- | --- | --- |

EHS-T0809

| Ketting 12 A-1 | L=857 (46 links) | 1 pcs |
| --- | --- | --- |

Onderdelen Overzicht - hydraulisch blok

/4 / 5

7'

r'l

56

m --.45

<?--57

9--SB

V—sg

55--.c?

I

54"

""C

(1)

N

(1)

!!1.

:::r

@

c:

N

2:

0

N

8

/ 9

'-D

10"

.	!

/·	fil    ...-11

1	""i4	+ 1 2

/  1(	""n

1 7 	18

--61

$--.62

I

--- 44

()

fll     / 63

--  64

-,

--65

/66

/ ,/';.)';)-   /67

-	68

_:r-i'D-69

--...----25

20

' '-.i"	70

73-JO  -.._	-   71

74-	72  4I3 \43'

10

| Hydraulisch Blok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nee. | Pos. | Beschrijving | Pcs | Notitie |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | HS101 HS102 HS103 HS104 HS105 HS106 HS107 HS108 HS109 HS110 HS111 HS112 HS113 HS114 HS115 HS116 HS117 HS118 HS119 HS120 HS121 HS122 HS123 HS124 HS125 HS126 HS127 HS128 HS129 HS130 HS131 HS132 HS133 HS134 HS135 HS136 HS137 HS138 HS139 HS140 HS141 HS142 HS143 HS144 | Veerstekker 4x30 Veerstekker 6x30 Platte veer Nylon rol Veerstekker 4x20 Hefboom Veerstekker 4x10 Trekstang Ketting Handvat Kettingslot plaat Clutch Moer M5 Kogellager van de Rollager Veerstekker 5x20 Penbout Ring 16 Bout Veerring Til Pin Stale kraal 5 Stale kraal 7 Afdichtring 10.6x1.8 Waarde bush ventiel kern Veer Bout Bout Sluitring 1414 Verstelbare bol Waarde bush Lente Waarde kern Borging 8 Nylon sluitring Stang Schroef Waarde kern Afdichting ring 6.7x1.8 Afdichtring D2 32 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 |  |

11

| Hydraulic block |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nee. | Pos. | Beschrijving | Pcs | Notitie |
| 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 | HS145 HS146 HS147 HS148 HS149 HS150 HS151 HS152 HS153 HS154 HS155 HS156 HS157 HS158 HS159 HS160 HS161 HS162 HS163 HS164 HS165 HS166 HS167 HS168 HS169 HS170 HS171 HS172 HS173 HS174 HS175 HS176 HS177 HS178 | Dust seal DH32 Afdichtring 15x1.8 Borgring Schroefveer Trek Pen Staal kraal 5,5 Dompelpomp Spiraal Trekveer kop Borging 32 Borging 70 Afdichtring 31.5x2.65 Boven moer Afdichtring 65x2.65 Zuigerstang Borging 48 Deksel Sluitring 10 Bout Hydraulische cilinder vlakke sluitring 16 Bout Veerstekker 3x20 ControlSpring veer Bout Retourolie ram zitvlak Schroef M8x16 Sluitring Afdichtring 15x2.65 Waarde kern Afdichtring 8x1.8 | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |

Kantelbare vorktanden

@

\

I 	16

18

@

19

12

13

| kantelbare vorktanden |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nee. | Pos. | Beschrijving | Pcs | Notitie |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | HS201T HS202T HS203T HS204T HS205T HS206T HS207T HS208T HS209T HS2010T HS2011T HS2012T HS2013T HS2014T HS2015T HS2016T HS2017T HS2018T HS2019T HS2020T HS2021T HS2022T HS2023T HS2024T | Sluitring Kogellager Trapezium schroef houder Sluitring Vlak 12 Veerring Sluitring 12 Schroef M12x80 Vork arm pin Borgring 9 Splitpen 5x30 Trapezium schroef M20x4 Vork-arm – gelast Trapezium schroef steen Sluitring Druk Deksel Bout Kantelbare vorktanden - gelast Bout M5x8 Klemplaat vorkdrager – gelast Roller Kogellager Borging 25 Sluitring 10 Stang | 2 2 2 4 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 4 4 8 4 |  |

Lijst HS- T0809

14

15

| Lijst HS- T0809 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nee. | Pos. | Beschrijving | Pcs | Notitie |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | HS301 HS302 HS303 HS304 HS305 HS306 HS307 HS308 HS309 HS310 HS311 HS312 HS313 HS314 HS315 HS316 HS317 HS318 HS319 HS320 HS321 HS322 HS323 HS324 HS325 HS326 HS327 HS328 HS329 HS330 HS331 HS332 HS333 HS334 HS335 HS336 HS337 HS338 HS339 HS340T HS341T | Schroef M6×40 Sluitring Vlak 6 Veerring Sluitring 6 Moer M6 Afdekhoes Schroef M10×35 Veerring Sluitring 10 Wielrek Moer 12 Veerring Sluitring 12 Lager 6204 Wielas Achterklep Deksel Moer M12×85 Moer M8×16 Veerring Sluitring 8 Sluitring Vlak 8 Frame Deksel Belasting Wiellager 6204 As Pin 5×50 Moer M8 Veerring Sluitring 8 Sluitring Vlak 8 Clevis bout Sluitring Vlak 12 Moer M12 Gezamenlijke Ketting Ketting pin Borgring 4 Ketting Drager wieldop Lagers 20×30 Drager wiel Drager Wielas Borgring 20 Vaste zitplaats Krukas | 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 1 1 1 1 4 2 4 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 4 1 1 1 1 1 2 2 1 |  |

16

EHS-T0809

Beschrijving en afbeelding	EHS-T0809

Handvat

kantelbare vorktanden

Parkeerrem

Operatie en onderhoud instructie

Hoge hefwagen EHS-T0809

De handmatige hoge heftruck met elektrische heffing is de ( "heftruck " uitsluitend) ontworpen voor het transporteren, hanteren en stapelen van materiaal dat op pallets wordt geplaatst. Het stelt in staat de afname en pallets tot de maximale hefhoogte van de heftruck te positioneren met behulp van een elektro hydraulisch aggregaat. Het vermindert de fysieke belasting van de persoon die het materiaal manipuleert.

Technische data

|  | EHS-T0809 |  |
| --- | --- | --- |
| Laadvermogen Lengte Breedte Hoogte Lengte van de vorktanden Breedte van de vork Min. hoogte boven de vloer voorvork breedte Afstand tussen de vorken Gewicht Vrachtwagen Tilhoogte Draagvlak van de vorktanden kantelhoek van Vorken Hijssnelheid zonder lading Heffingssnelheid met lading Daalsnelheid met een lading Ontruiming boven de vloer Tractie Accu. batterij Electro hydraulisch aggregaat | 800 1690 730 1420 1140 150 87 540 240 275 900 1140x540 ±20 ≥0,05 ≥0,07 ≥0,045 30 2x12V/ 60Ah 12 V, 700W | Kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg mm mm ° m/sek m/sek m/sek mm |

Constructie beschrijving

De heftruck bestaat uit de buitenste frame, het interne frame, de werkende cilinder, het hydraulisch aggregaat, vorken en het handvat. De vorken worden opgetild door middel van een ketting verankerd aan het buitenste frame die wordt geduwd door een zuigerstang van de werkcilinder. Het tegenovergestelde uiteinde van de ketting is op de vorken gemonteerd. De afname  van de zuigerstang gebeurd door de druk van de hydraulische olie gecreëerd door hydraulische aggregaat. Het aggregaat wordt geactiveerd door het op en neer indrukken van de drukknop. Wiel rotatiehoek van 360 °, elk wiel is voorzien van een rem.

De volgende onderdelen zijn geïnstalleerd in het elektrische circuit:

- Elektrische zekering voor de stroomkring

- Elektrische zekering voor de stuurschakeling

- Connector aansluiting voor een lader aansluit

Er is een ventiel binnen het hydraulische circuit gemonteerd.

| Elektrohydraulische eenheid |  |
| --- | --- |
| Doorstroming Reservoir Motorvermogen Intensiteit | 0.75ml / rev 1L 700 W 12 V 2 x 12V / 60Ah min. 1500 min. 100 lift |
| Bron |  |
| Tractiebatterij Bedrag van laadcyclussen Liften / 1 laadcyclus |  |

Instructies voor het gebruik van de heftruck

Olie controleren en bijvullen

De werkende cylinder van de Heftrucks zijn gevuld met de hydraulische olie Renolin HV - 32. Als de heftruck dagelijks word gebruikt, is het raadzaam om de oliepeil 1x per maand te controleren. De olie hoeveelheid is voldoende, indien er een minimale hoeveelheid olie in de tank zit, terwijl de vorken in de hoogste stand zijn gepositioneerd. Bij het aanvullen van de hydrauliekblok olie, moet deze eerst worden gefilterd door een 25 μm filter stand.

Batterij controle

Het is noodzakelijk de batterij regelmatig te controleren op meet- elektrolyten dichtheid. Is aanbevolen bij een elektrolyten dichtheid van minder dan 75% van de nominale waarde, om de batterij op te laden, zodat het niet zal worden afgeschreven. Reiniging en het gebruik van de batterij volgens de batterij handleiding.

Laad de batterij altijd op met behulp van de opladers, die verwijzen naar genoemde specificaties van de benodigde batterij. Een oplader wordt als extra geleverd.

Daalsnelheid aanpassen

In de hydraulische cirkel, op de plaat van de hydraulische cilinder is een klep gemonteerd, waarmee de snelheid van de vork -verstelling wordt ingesteld. In geval het noodzakelijk is de snelheid van het “verlagen” te veranderen, is het mogelijk de klep afsluiter met stelschroef erop te bestellen (zie afbeelding "aansluiten en grijpen van de hydraulische eenheid EHS"), kan deze worden gebruikt voor het aanpassen van de snelheid.

Operatie Instructies

Deze heftruck kan worden bediend door een werknemer ouder dan 18 jaar, en die mentaal en fysiek geschikt is en bekend is met alle veiligheidsvoorschriften met betrekking tot laden en lossen met behulp van heftrucks met elektrische hef- en bediening. Werking van de stapelaar wordt gewaarborgd door twee knoppen.

Tillen

Het Voorvork tillen wordt uitgevoerd door middel van een druk op de knop die met een "LIFT" pijl is gemarkeerd. Dit schakelt de elektrohydraulische motor aan, die de vorken tillen.

Laden voor transport

Wanneer geen van de drukknoppen zijn ingedrukt, staan de vorken in de neutrale stand. De belading wordt in elke positie gehouden door middel van de hydraulische circuit terugslagklep. Vervoer lading wordt toegestaan wanneer de vorken niet hoger zijn dan 200 mm boven de vloer.

Verlagen

Door het indrukken van de drukknop gemarkeerd met 'lagere' pijl, wordt de klep geopend en de vorken verlaagd tot hun laagste stand. Hun daalsnelheid wordt geregeld door de “Throttle” klep.

Laad diagram EHS-T0809

Laatste / Lading, kg

Lading, kg

1000

600

1000

1600

2000

2350

2900

3350

4000

500

Hef hoogte, mm

Hef hoogte, mm

Insmeer plan

| Pos. Nee. | Plaats van smering | Aantal plaatsen HS-T0809 | Type smeermiddel | Hoeveelheid smeermiddel | Pauze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Keten wiellager vorktanden lager spiraal Voorzijde wiellager Voorzijde wiellager Achterste wiellager | 1 4 2 2 4 4 | T – K3 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 T – V2 | 0,01 kg 0.005 kg 0.005 kg 0.005 kg 0.005 kg 0.005 kg | Twee keer per jaar Eens per jaar Eens per jaar Eens per jaar Eens per jaar Eens per jaar |

Veiligheidsvoorschriften

Bij het hanteren van ladingen, moeten operationele procedures, die de exploitanten van ongevallen en letsel beschermen, worden gebruikt. Deze worden vooral veroorzaakt door verkeerd beveiligde beladingen, door het overschrijden van het max. laadvermogen, of door het verschuiven van de heftruck  op slechte vervoersoppervlakken. Dorpels en andere soortgelijke obstakels moeten worden genivelleerd doormiddel van loopbruggen, alsmede bruggen tussen naburige vloeren.

Het is verboden:

•	om de heftruck  te gebruiken voor werkzaamheden op hellende vlakken

•	om eventuele reparaties en onderhoud uit te voeren op een vrachtwagen met een ladingo perform any repairs and maintenance on a heftruck  carrying a load

•	om eventuele reparaties en onderhoud uit te voeren op een vrachtwagen met een lading

•	m de lasten te vervoeren terwijl opgeheven hoger dan dit wordt gespecificeerd 200 mm boven de grond, behalve technologisch essentieel vervoer

Nota:

•	echnologisch essentieel transport afname  en plaatsing van de lading in de stapelplaats t

Het is nodig:

•	om het laad schema tijdens het manipuleren met de belasting te behouden, deze wordt geplakt op elke stapelaar.

Verwijdering van het product

De gebruiker van het product is na het einde van de technische levensduur verplicht:

1.	het hydraulisch systeem aftappen tot een olie en deze overhandigen voor recycling

2.	Het overhandigen van alle metalen onderdelen voor recycling

3.	om alle kunststof onderdelen in het gemeentelijk afval systeem te plaatsen

Diagram van elektrische circuit

KN		 - stroomconnector

ZB		- back up batterij

ISB	- accumulator  indicator

HM			 - hydromotor

ST				 - stop knop

P	   - zekering 160 A

CH	- hydromotor spiraal

M	   - microschakelaar

A	- accumulatoren P1	- zekering 6,3 A

EMHR - hydromotor electromagneet

TZ	- opheffing knop

TS	- verlagings- knop V1-V10			- conductors

26

Aansluiten en grip behoud van het hydrauliek van de  EHS

27

| C aansluiting en grijpen van hydrauliek voor EHS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nee | Pos. | Beschrijving | Pcs | Notitie |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | EHS101 EHS102 EHS103 EHS104 EHS105 EHS106 EHS107 EHS108 | Hydraulisch aggregaat Seal sluitring Connector O-afdichtring Compressiekous Connector Afdichtingschijf Werkende cilinder-as | 1 1 1 2 1 1 1 1 |  |

Werkende cilinder assemblage voor EHS

28

29

| Werkende cilinder assemblage voor EHS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nee | Pos. | Beschrijving | Pcs | Notitie |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | EHS201 EHS202 EHS203 EHS204 EHS205 EHS206 EHS207 EHS208 EHS209 EHS210 EHS211 EHS212 EHS213 EHS214 | Stof afdichtring Bovenste moer AfdichtingsschijfSchroef M6x10 Geleider ring Afdichtring O-afdichtring zuigerstang beveiligde ring Cilinder - gelaste Gasklep afdichtingsschijf 16 zitvlak Schroef M8 x16 | 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |

Kantelbare vorktanden

/ ..////./

@

\

I 	16

@	18

19

30

31

| Kantelbare vorktanden |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nee. | Pos. | Beschrijving | Pcs | Notitie |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | HS201T HS202T HS203T HS204T HS205T HS206T HS207T HS208T HS209T HS2010T HS2011T HS2012T HS2013T HS2014T HS2015T HS2016T HS2017T HS2018T HS2019T HS2020T HS2021T HS2022T HS2023T HS2024T | Sluitring Lager Trapezium schroef houder Sluitring Vlak 12 Veerring Sluitring 12 Schroef M12x80 Vork arm pen Borging 9 Splitpen 5x30 Trapezium schroef M20x4 Vork-arm gelast Trapezium schroef steen Sluitring Deksel Bout kantelbare vorktanden - gelast Bout M5x8 Klemplaat Vorkenbord – gelast Rol Lager element Borging 25 Sluitring 10 Stang | 2 2 2 4 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 4 4 8 4 |  |

Lijst EHS-T0809

32

33

| Lijist EHS- T0809 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nee. | Pos. | Beschrijving | Pcs | Notitie |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | HS301 HS302 HS303 HS304 EHS305 HS306 HS307 HS308 HS309 HS310 HS311 HS312 HS313 HS314 HS315 EHS316 EHS317 EHS318 EHS319 HS320 HS321 HS322 HS323 HS324 HS325 HS326 HS327 HS328 HS329 HS330 HS331 HS332 HS333 HS334 HS335 HS336 HS337 HS338 HS339 | Schroef M6×40 Sluitring Vlak 6 Veerring Sluitring 6 Moer M6 Afdekhoes Schroef M10×35 Veerring Sluitring 10 Wiel rek Mut M12 Veerring Sluitring 12 Lager 6204 Wielas achterklep Deksel Moer M12×85 Sluitring Vlak 18 Bout Stopcontact Schroef M4×20 Deksel Lading wiellager 6204 As Pin 5×50 Moer M8 Veerring Sluitring 8 Sluitring Vlak 8 Clevis bout Sluitring Vlak 12 Mut M12 Ketting gezamenlijke Ketting pen Borgring 4 Ketting Drager wieldop Lagers 20×30 Drager wiel Drager Wielas Borgring 20 | 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 1 2 4 2 4 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 4 1 1 1 1 1 2 |  |

34

| Lijist EHS- T0809 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nee. | Pos. | Beschrijving | Pcs | Notitie |
| 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 | EHS340 EHS341 EHS342 EHS343 EHS344 EHS345 EHS346 EHS347 EHS348 EHS349 EHS350 EHS351 EHS352 EHS353 EHS354 EHS355 EHS356 EHS357 EHS358 EHS359 EHS360 EHS361 EHS362 EHS363 EHS364 EHS365 EHS366 EHS367 EHS368 EHS369 EHS370 EHS371T EHS372T EHS373T HS340T EHS375T HS341T EHS377 | Trekstang Druk bediening. Schroef M5×15 Zekering Sluitring Vlak 8 Moer M8 Schroef M5×30 Moer M5 Zekering zetel Bout M10×20 Veerring Sluitring 10 Sluitring Vlak 10 Lijst Sluitring Vlak 10 Veerring Sluitring 10 Bout M10×25 Moer M10 Bout M10×35 Batterij Paneel Schroef M5×8 Schakelaar Button Moer M5 Sluitring Vlak 5 Vaste zitplaats Schroef M5×25 Deksel Trekveer Lagers 18×20 Handvat Moer M6 Veerring Sluitring 6 Sluitring Vlak 10 Vaste zitplaats Schroef M6×25 Krukas Oplader | 2 2 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 1 2 2 2 2 2 1 1 |  |