BRUKSANVISNING

# Tippcontainer typ ”Intra Tippo”

Tillverkare:

Intra Materialhantering AB

Box 10

Truckvägen 2

SE-231 62 TRELLEBORG

www.intra.se

Typ: 		”Intra Tippo”

Tillverkningsår:        2011

Volym:		150-3000 liter, se nedanstående lista.

Max totalvikt:	1000-2000 kg, jämnt fördelad last, se nedanstående lista.

# Varianter, tillåten totalvikt, tyngdpunktens placering och gaffellängd

| Markera storleken med ett kryss | Variant | Max tillåten totalvikt (jämnt fördelad last) | Tyngdpunktens avstånd (TPA), i mm, från gaffelrörets ända Vid max tillåten totalvikt (jämnt fördelad last) | Max gaffellängd (gaffelrörets djup) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 1.5 och L2 | 1200 | 300 | 600 |
| O | 3 och L4 | 1500 | 500 | 900 |
| O | 6 och L7,5 | 2000 | 600 | 1100 |
| O | 9 och L11 | 2000 | 600 | 1100 |
| O | 11 och L13 | 2000 | 700 | 1300 |
| O | 16 och L17 | 2000 | 900 | 1500 |
| O | 20 och L22 | 2000 | 800 | 1500 |
| O | 25 och L27 | 2000 | 800 | 1500 |
| O | 30 | 2000 | 800 | 1500 |
| O | LB550 | 1000 | 800 | 600 |
| O | LB750 | 1000 | 800 | 600 |
| O | LB900 | 1000 | 800 | 600 |
| O | SK1 | 1000 | - | 600 |
| O | SK2 | 1000 | - | 600 |

#### Varje ”Intra Tippo” tippcontainer får endast brukas, underhållas eller repareras av

behörig person som har tagit del av denna bruksanvisning.

# Beskrivning

”Intra Tippo” tippcontainer är avsedd för uppsamling och transport av metallspån, flis etc.

samt för olika källsorterade material. ”Intra Tippo” är avsedd att lyftas och transporteras

med truck. Den kan tömmas manuellt eller ”automatiskt” i en större container.

# Tillbehör

| Benämning | Anm. |
| --- | --- |
| Hjulsats av nylon, dia.150 mm | Två fasta och två svängbara |
| Hjulsats av gummi, dia.160 mm | Två fasta och två svängbara |
| Fotbroms | På de två svängbara hjulen |
| Distansklackar | För hantering med staplare |
| Gaffellåsning | Skall anv.vid risk för avglidning |
| Lyftöglor (obs. angiven maxbel.) | För hantering med travers etc. |
| Beslag | Som gör ”Tippo” staplingsbar |
| Avtappningskran i botten | För spillvatten etc. |
| Finmaskigt galler | För vätskeseparering |
| Gasfjäder för lock | Viktavlastning |
| Plant lock |  |
| Presenning |  |

# Användning

”Intra Tippo” tippcontainer får endast användas för avsett ändamål att förvara och transportera

material. Max totalvikt får inte överskridas. Truckens ”Tillåten last” får ej överskridas.

# Installationsanvisning – aptering på truck

”Intra Tippo” tippcontainer apteras på gafflarna på en truck. Kontrollera att mekanismen för tippning

fungerar. Kontrollera särskilt att mekanismens spärr löper lätt, går i ingrepp och låser behållaren.

# Säkerhetsföreskrifter

”Intra Tippo” får inte belastas med mer än tillåten totalvikt och får därmed inte överbelastas.

Vid avställning av ”Intra Tippo” på golv, mark, ställning etc. skall ”Intra Tippo” stå plant och stabilt.

på de stödpunkter som finns på undersidan.

# Handhavande

Behållaren fylles jämnt, som om den fylls med vatten. Behållaren tippas antingen genom att spärren

utlöses manuellt eller ”automatiskt” genom att köra mot den container som innehållet skall tippas i.

Vid tippning av behållaren skall truckens gafflar vara horisontella. Efter tömningen kan återgången

underlättas genom att tilta truckens gafflar uppåt. Vinklas truckens gafflar neråt föreligger risk att

”Intra Tippo” kan glida av gafflarna. Under truckkörning med ”Intra Tippo”, på truckens gafflar, skall

gafflar vara tiltade uppåt och lasten skall hållas nära körytan. Vid behov kan ”Intra Tippo” förses med

gaffellåsning (extra tillbehör).

Varning för klämningsrisk!

Vid manövrering av ”Intra Tippo” (behållaren stjälper framåt och töms samt återgår till spärrat

läge) föreligger klämningsrisk.

Ingen person får vid denna manöver befinna sig så nära ”Intra Tippo” att personen kan klämma

sig eller komma till annan skada.

Varning för stjälpningsrisk  (sidolutning max 5%)!

Vid manövrering av ”Intra Tippo” (behållaren stjälper framåt och töms samt återgår till spärrat

läge) skall trucken stå på plant underlag (sidolutning max 5%).

## Varning för ”avglidning”

Tiltas truckens gafflar framåt kan ”Intra Tippo” glida av gafflarna.

# Skötselinstruktion och reparationsanvisning

Kontrollera regelbundet, i samband med varje tömning, att kuggar och kuggbanorna är hela, rena

och jämna samt fria från snö, is, grus etc. Dessutom kontrolleras samtidigt att det runda tvärstaget

mellan kuggbanorna är rakt och sitter fast (inga skador eller brott syns) samt att spärren, för behåll-

arens tippning, löper lätt och spärrar.

Rörliga delar så som automattippstången, låsfjädern samt tömningshandtaget ska smörjas

med fett minst 1 gång per månad.

Om ”Intra Tippo” tippcontainer behöver åtgärdas kontakta tillverkaren.

# FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Tillverkare: Intra Materialhantering AB Karbingatan 2 SE-231 66 TRELLEBORG www.intra.se Försäkrar härmed att: Tippcontainer typ: ”Intra Tippo” är tillverkad i överensstämmelse med EG-direktiv AFS 1994:48 (Maskindirektivet och Sveriges implementering av EG-direktiv 98/37/EG). Trelleborg 2018-01-15 Intra Materialhantering AB ### Anders Hylen Anders Hylén VD